CARGA CONTAMINANTE — Cuenca Cahabón-Polochic

Generación de residuos sólidos y vertidos al cauce por la población

DATOS BASE

- Población estimada en la cuenca: 325 000 habitantes

- **Tasa de generación de residuos:** **1,14 lb/hab/día** (0,519 kg/hab/día) — valor oficial MARN 2026, representativo del promedio nacional

- **Porcentaje vertido directamente al río:** **50 %** — estimación por condiciones rurales, cobertura limitada de recolección y saneamiento

- **Conversión:** 1 kg = 2,20462 lb

-PARTE 1 — 🗑️ RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS

✅ Por Día

| Unidad | Cálculo | Total Diario |
| --- | --- | --- |
| Libras/día | 325 000 hab × 1,14 lb | 370 500 lb/día |
| Kilogramos/día | 370 500 ÷ 2,20462 | 168 056 kg/día |
| Toneladas/día | 168 056 ÷ 1 000 | ≈ 168,1 ton/día |

✅ Por mes (30 días promedio)

| Unidad | Cálculo | Total Mensual |
| --- | --- | --- |
| Libras/mes | 370 500 × 30 | 11 115 000 lb/mes |
| Kilogramos/mes | 168 056 × 30 | 5 041 680 kg/mes |
| Toneladas/mes |  | ≈ 5 041,7 ton/mes |

✅ Por año (365 días)

| Unidad | Cálculo | Total Anual |
| --- | --- | --- |
| Libras/año | 370 500 × 365 | 135 232 500 lb/año |
| Kilogramos/año | 168 056 × 365 | 61 340 440 kg/año |
| Toneladas/año |  | ≈ 61 340,4 ton/año |

PARTE 2 — 📥 RESIDUOS QUE INGRESAN DIRECTAMENTE AL RÍO (50 %)

| Período | Libras | Kilogramos | Toneladas |
| --- | --- | --- | --- |
| Diario | 185 250 lb/día | 84 028 kg/día | 84,0 ton/día |
| Mensual | 5 557 500 lb/mes | 2 520 840 kg/mes | 2 520,8 ton/mes |
| Anual | 67 616 250 lb/año | 30 670 220 kg/año | 30 670,2 ton/año |

PARTE 3 — 🧪 CARGA CONTAMINANTE DESDE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

> Basado en la composición típica de aguas residuales crudas en Guatemala (ERIS-USAC): caudal per cápita ≈ 160 L/hab/día; concentraciones: DBO₅ = 254 mg/L, DQO = 422 mg/L, SST = 283 mg/L, nitrógeno = 40,5 mg/L, fósforo = 11,6 mg/L. Se asume **0 % de tratamiento**.

| Período | Libras | Kilogramos | Toneladas |
| --- | --- | --- | --- |
| Diario | 185 250 lb/día | 84 028 kg/día | 84,0 ton/día |
| Mensual | 5 557 500 lb/mes | 2 520 840 kg/mes | 2 520,8 ton/mes |
| Anual | 67 616 250 lb/año | 30 670 220 kg/año | 30 670,2 ton/año |

-PARTE 4 — 📋 RESUMEN CONSOLIDADO

| Concepto | Libras por Día | Libras por Mes | Libras por Año |
| --- | --- | --- | --- |
| 🗑️ Residuos sólidos generados | 370 500 lb | 11 115 000 lb | 135 232 500 lb |
| 📥 Residuos vertidos al río (50 %) | 185 250 lb | 5 557 500 lb | 67 616 250 lb |
| 💧 DBO₅ desde aguas residuales | 29 152 lb | 874 560 lb | 10 639 000 lb |
| 💧 Sólidos suspendidos (SST) | 32 473 lb | 974 190 lb | 11 856 000 lb |
| 💧 Nitrógeno total | 4 652 lb | 139 560 lb | 1 698 000 lb |
| 💧 Fósforo total | 1 331 lb | 39 930 lb | 486 000 lb |

INTERPRETACIÓN E IMPACTO

- Cada año ingresan al río más de 67 millones de libras (~30 670 toneladas) de basura sólida sin manejo ni confinamiento.

- La materia orgánica vertida consume diariamente ~13 toneladas de oxígeno disuelto, debilitando la vida acuática — y en estiaje la concentración se multiplica por 3–4 veces.

- Los nutrientes (N + P) alimentan la eutrofización en el cauce bajo, Panzós y Lago de Izabal.

- A esto se suma la contaminación agrícola (palma, café, ganadería) y sedimentación por deforestación, no cuantificada aquí.