DATOS DE LOS LAGOS RESTANTES DE GUATEMALA

# Estudio comparativo: Grados de contaminación — Lagos de Izabal, Petén Itzá y Amatitlán

Fuentes principales: Estudio comparativo AGUALIMNO/UVG (2019), informes AMSA, AMPI, CONAP, tesis USAC y monitoreos oficiales 2020–2025. Clasificación por nivel trófico e índice de calidad del agua (ICA).

## Cuadro resumen comparativo

Tabla

| Parámetro | Lago de Amatitlán | Lago de Petén Itzá | Lago de Izabal |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie | 90 km² | 99 km² | 590 km² |
| Departamento | Guatemala | Petén | Izabal |
| Altitud | 1,189 msnm | 110 msnm | 0–1 msnm |
| Clasificación trófica | Hipertrófico | Mesotrófico → Eutrófico | Mesotrófico |
| Nivel de contaminación | 🔴 MUY ALTO | 🟡 MODERADO (en aumento) | 🟡 MODERADO ( focalizado) |
| Índice Calidad Agua (ICA) | 28–40 (Pobre/Mala) | 63–72 (Aceptable) | 65–75 (Aceptable/Buena) |
| Coliformes fecales | 10³–10⁵ UFC/100 mL | 10–10² UFC/100 mL | Zonas puntuales altas; resto bajo |
| Fósforo total promedio | 0.25–0.60 mg/L | 0.02–0.04 mg/L | 0.03–0.06 mg/L |
| Nitrógeno total promedio | 1.5–3.0 mg/L | 0.3–0.6 mg/L | 0.4–0.8 mg/L |
| Oxígeno disuelto | 0–4 mg/L (estratificado) | 6–8 mg/L | 5–7 mg/L |
| Clorofila-a | 60–200 µg/L | 3–8 µg/L | 4–12 µg/L |
| Principales amenazas | Aguas residuales, urbanización, fertilizantes | Crecimiento urbano, deforestación, basura | Minería, palma africana, sedimentación |

## 🔴 1. Lago de Amatitlán — Contaminación MUY ALTA (Hipertrófico)

### Diagnóstico

- Es el lago más contaminado de Guatemala. Recibe diariamente miles de metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento provenientes de la ciudad de Amatitlán, Villa Nueva y barrios aledaños.

- Eutrofización extrema: exceso de nitrógeno y fósforo genera floraciones masivas de algas cianofíceas, algunas productoras de cianotoxinas peligrosas para la salud.

- Aguas frecuentemente con color verdoso, mal olor y mortalidad de peces recurrente.

- El sistema de tratamiento (planta de AMSA) cubre parcialmente la carga; el volumen vertido supera con creces la capacidad de asimilación del lago.

### Fuentes contaminantes

- ✅ Aguas servidas domésticas (≈80% de la carga)

- ✅ Escorrentía agrícola: fertilizantes y pesticidas de caña de azúcar, hortalizas y granos

- ✅ Desechos industriales: textiles, bebidas, procesamiento de alimentos

- ✅ Basura y residuos sólidos por turismo y asentamientos informales

### Estado actual

- Clasificación: Hipertrófico — crítico. No cumple normas para contacto directo ni potabilización.

## 🟡 2. Lago de Petén Itzá — Contaminación MODERADA / EN AUMENTO (Mesotrófico)

### Diagnóstico

- Calidad general aceptable, pero presenta deterioro progresivo en la bahía de San Benito/Poptún, zona más urbanizada.

- El cuerpo principal del lago aún mantiene buena calidad; la contaminación es focalizada cerca de la ribera norte.

- Muestra tendencia a pasar de mesotrófico a eutrófico por aumento de nutrientes: fósforo ha subido ≈30% en 15 años.

### Fuentes contaminantes

- ✅ Crecimiento urbano acelerado de Flores, San Benito y Santa Elena sin infraestructura de alcantarillado adecuada

- ✅ Descargas de embarcaciones y basura de actividad turística

- ✅ Deforestación y quema en la cuenca → sedimentación

- ✅ Escorrentía agrícola incipiente

### Estado actual

- Clasificación: Mesotrófico — estable pero vigilado. El centro del lago aún presenta agua transparente; zonas cercanas a la ciudad muestran los primeros signos de degradación. Existe riesgo real de deterioro acelerado si no se controlan las descargas.

## 🟡 3. Lago de Izabal — Contaminación MODERADA / FOCALIZADA (Mesotrófico)

### Diagnóstico

- El lago más grande de Guatemala tiene mejor calidad general gracias a su enorme volumen y capacidad de dilución, pero presenta zonas puntuales gravemente afectadas.

- El tramo más contaminado: cercanías de El Estor y desembocadura del Río Polochic, donde se detectan niveles altos de coliformes fecales, E. coli y parásitos. El resto del lago mantiene calidad aceptable.

### Fuentes contaminantes

- ✅ Actividad minera (mina Fénix): metales pesados y sedimentos

- ✅ Plantaciones de palma africana y banano: agroquímicos que escurren por el Río Polochic

- ✅ Descargas poblacionales sin tratamiento (El Estor, Livingston)

- ✅ Tráfico marítimo y riesgos de hidrocarburos por Puerto Santo Tomás

- ✅ Deforestación en cuenca → alta sedimentación

### Estado actual

- Clasificación: Mesotrófico — heterogéneo. El cuerpo principal diluye bien los contaminantes, pero las zonas cercanas a ríos y poblaciones presentan riesgos sanitarios. Es el hábitat más amenazado del manatí antillano.

## 📈 Comparación y conclusiones generales

Tabla

| Nivel | Lago | Color | Tendencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Muy alto | Amatitlán | Rojo | Empeora sin control drástico |
| 🟡 Moderado (creciente) | Petén Itzá | Amarillo | Empeora lentamente |
| 🟡 Moderado (focalizado) | Izabal | Amarillo | Estable pero con riesgo minero/agrícola |

### Conclusiones clave

- Amatitlán está en situación crítica: requiere obras de saneamiento integrales y reducción drástica de vertidos para revertir la eutrofización.

- Petén Itzá aún se salva por su mayor profundidad y volumen, pero pierde calidad año tras año por urbanización sin planificación. Es el momento de prevenir.

- Izabal soporta presión agrícola y minera; su gran tamaño lo protege, pero los riesgos son a mediano plazo y afectan biodiversidad única.

- En los tres casos la raíz principal es ausencia de tratamiento de aguas residuales y deforestación en la cuenca.