GENERACIÓN DE TIPO Y CANTIDAD DE  RESIDUOS, RÍO USUMACINTA LADO DE GUATEMALA

Datos base:

- Población: 1 600 000 habitantes

- Fuente de tasa: Promedio nacional guatemalteco ajustado por zona (urbano-rural mixto en cuenca)

- Tasa de generación: 1,15 lb/hab/día → equivalente a 0,52 kg/hab/día (valor representativo para Guatemala; rango oficial: 0,9–1,4 lb/hab/día según urbano/rural)

> ✅ Se usa 1,15 lb/hab/día como tasa ponderada para la cuenca.

Clasificación de los Residuos (Composición Promedio Guatemala)

| Tipo de Residuo | Porcentaje | lb/hab/día | kg/hab/día |
| --- | --- | --- | --- |
| Orgánicos (alimentos, jardín) | 54 % | 0,621 lb | 0,281 kg |
| Papel y cartón | 11 % | 0,127 lb | 0,059 kg |
| Plásticos | 10 % | 0,115 lb | 0,052 kg |
| Vidrio | 4 % | 0,046 lb | 0,021 kg |
| Metales | 3 % | 0,035 lb | 0,016 kg |
| Textiles, madera, cuero | 6 % | 0,069 lb | 0,031 kg |
| Otros inorgánicos / mezclados | 12 % | 0,138 lb | 0,063 kg |
| TOTAL | 100 % | 1,150 lb | 0,523 kg |

Cálculo de Basura Generada

✅ Por Día

| Unidad | Total diario |
| --- | --- |
| Libras/día | 1 600 000 hab × 1,15 lb = 1 840 000 lb/día |
| Kilogramos/día | = 834 500 kg/día ≈ 834,5 toneladas/día |

✅ Por mes (30 días promedio)

| Unidad | Total diario |
| --- | --- |
| Libras/día | 1 600 000 hab × 1,15 lb = 1 840 000 lb/día |
| Kilogramos/día | = 834 500 kg/día ≈ 834,5 toneladas/día |

Desglose Por Tipo — Totales Diarios

| Tipo de Residuo | % | lb/día totales | kg/día totales | Toneladas/día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánicos | 54 % | 993 600 | 450 630 | 450,6 |
| Papel y cartón | 11 % | 202 400 | 91 795 | 91,8 |
| Plásticos | 10 % | 184 000 | 83 450 | 83,5 |
| Vidrio | 4 % | 73 600 | 33 380 | 33,4 |
| Metales | 3 % | 55 200 | 25 035 | 25,0 |
| Textiles/madera | 6 % | 110 400 | 50 070 | 50,1 |
| Otros inorgánicos | 12 % | 220 800 | 100 140 | 100,1 |
| TOTAL GENERAL | 100 % | 1 840 000 lb | 834 500 kg | 834,5 ton |

Observaciones Relevantes para la Cuenca

- Más de la mitad (54 %) son residuos orgánicos — altamente biodegradables → si se vierten al río sin tratamiento, generan descomposición, consumo de oxígeno y contaminación orgánica.

- Residuos vertidos directamente al cauce: se estima que en zonas rurales de la cuenca hasta el 40–60 % de los residuos sólidos terminan en ríos o suelos sin confinamiento. Esto equivale a ≈334 toneladas diarias de basura potencialmente ingresando al sistema hídrico.

- Plásticos: 83,5 toneladas/día — principal fuente de contaminación micro plástica en el Usumacinta, con impacto transfronterizo hacia México y el Golfo de México.

- Si comparamos con la infraestructura real: la cuenca cuenta con muy pocos rellenos sanitarios adecuados; la mayoría de los municipios disponen de botaderos a cielo abierto o directamente en el río.

Escenarios Alternativos (si cambiamos la tasa de generación)

| Tasa hab/día | lb/día totales | Ton/día | Ton/mes | Ton/año |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 lb/hab/día (más rural) | 1 600 000 | 725 748 | 21 772 | 264 898 |
| 1,15 lb/hab/día ✅ (usado arriba) | 1 840 000 | 834 500 | 25 035 | 304 593 |
| 1,3 lb/hab/día (más urbano) | 2 080 000 | 943 278 | 28 298 | 344 296 |

Carga Contaminante en el Río + Propuesta de Manejo de Residuos

Cuenca del Usumacinta — Porción Guatemalteca

PARTE 1 — 🧪 Estimación de Carga que Ingresa al Sistema Hídrico

Premisas clave

- Población: 1 600 000 hab | Generación: 834,5 ton/día (1,15 lb/hab/día)

- **Tasa de vertido directo al cauce:** 50 % del total → promedio ponderado de zonas rurales dispersas y cabeceras municipales sin servicio de recolección ni tratamiento

- **Descomposición:** Los residuos liberan carga orgánica, nutrientes y sólidos al agua; valores según normativa guatemalteca y estudios de cuencas similares

Carga Diaria que Penetra al Río

| Parámetro | Factor por tonelada de residuo | Carga diaria vertida (≈417 ton/día) | Carga anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST) | 150 kg/ton | 62 550 kg/día | 22 831 ton/año |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 90 kg/ton | 37 530 kg/día | 13 698 ton/año |
| Demanda Biológica de Oxígeno a 5 días (DBO₅) | 45 kg/ton | 18 765 kg/día | 6 849 ton/año |
| Nitrógeno Total (N) | 6,5 kg/ton | 2 711 kg/día | 990 ton/año |
| Fósforo Total (P) | 0,9 kg/ton | 375 kg/día | 137 ton/año |
| Plásticos y microplásticos | 100 kg/ton | 41 700 kg/día | 15 221 ton/año |

Interpretación: Se pierden diariamente ~18,8 toneladas de materia orgánica (DBO₅) en el río. Esto consume oxígeno disuelto, genera zonas anóxicas, favorece inundaciones por azolvamiento y transporta plásticos hasta el Golfo de México. La carga de nutrientes provoca eutrofización aguas abajo y en el tramo fronterizo.

Impacto en Calidad del Agua — Estimación Simplificada

- Caudal promedio sección guatemalteca ≈ **1 500 m³/s = 129 600 000 m³/día**

- La dilución es alta, pero **la contaminación se concentra en épocas de estiaje** (caudal ≈ 400 m³/s), cuando la carga es 3,75 veces más concentrada.

- En estiaje, la DBO₅ puede alcanzar **≥ 2,5 mg/L** en zonas cercanas a descargas, superando el límite guatemalteco para protección de vida acuática y uso recreativo.

- Los plásticos se acumulan en remansos, meandros y zonas fronterizas, formando **aglomerados flotantes** que obstaculizan el cauce y dañan la biodiversidad.

PARTE 2 — Propuesta de Manejo Integral de Residuos Sólidos

Alineada al Plan de Gestión de Cuenca del Usumacinta

Objetivo General

> Reducir en un 75 % los residuos vertidos directamente a la cuenca para 2040, mediante separación en origen, recolección, tratamiento, reúso y disposición final adecuada, con equidad territorial y participación comunitaria.

Metas, Indicadores y Líneas de Base

| Meta | Año | Línea de Base (2026) | Indicador | Frecuencia | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ Eliminar vertido directo al río en 100 % de cabeceras municipales | 2030 | 2 de 17 municipios ≈ 12 % | % de centros poblados sin vertimiento directo | Semestral | Municipalidades / MARN |
| ✅ Alcanzar separación en origen en ≥ 80 % de hogares | 2035 | < 5 % | % de viviendas que clasifican residuos | Bienal | Encuestas comunitarias |
| ✅ Tratar o valorizar ≥ 60 % de orgánicos mediante compostaje | 2035 | ≈ 0 % | Toneladas de orgánicos reutilizadas / año | Anual | Informes municipales |
| ✅ Reducir plásticos de un solo uso en ≥ 50 % | 2032 | Sin regulación local | % de reducción de plásticos en residuos recolectados | Anual | Análisis de composición |
| ✅ Disponer en relleno sanitario autorizado el 100 % de residuos no recuperables | 2040 | < 10 % | % de residuos con disposición final adecuada | Anual | MARN / Auditorías |
| ✅ Crear sistema regional de recolección y tratamiento | 2030 | Sin sistema común | N.º de municipios integrados al consorcio regional | Anual | Consejo Regional de Cuenca |

Estrategia por Etapas

Etapa 1 — Organización y Diagnóstico (2026–2028)

- Constituir Consorcio de Residuos Sólidos de la Cuenca del Usumacinta entre municipios, con participación de autoridades indígenas.

- Realizar censo de puntos críticos de vertido (descargas urbanas, riberas, afluentes principales) y mapeo con SIG.

- Diseñar rutas de recolección eficientes y estaciones de transferencia estratégicas para reducir costos.

- Campaña masiva: "El Agua Nos Une — Basura No" con enfoque cultural y en lenguas mayas de la región.

Etapa 2 — Implementación y Cobertura (2029–2032)

- Implementar separación en origen obligatoria en hogares, comercios e instituciones: orgánicos / reciclables / ordinarios.

- Construir 3 plantas regionales de compostaje para transformar materia orgánica en abono para agricultura local.

- Instalar centros de acopio de reciclables con cadenas de valor justas; promover emprendimientos de mujeres y jóvenes.

- Establecer relleno sanitario regional único para la cuenca, con sistema de lixiviados y biogás.

- Prohibir por reglamento municipal plásticos de un solo uso en toda la cuenca (bolsas, envases, cubiertos).

Etapa 3 — Consolidación y Sostenibilidad (2033–2040)

- Alcanzar cobertura total de recolección incluso en comunidades dispersas (vehículos adaptados + recolección comunitaria).

- Lograr economía circular operativa: ≥ 60 % de residuos valorizados, solo el resto a disposición final.

- Establecer un fondo binacional de limpieza con México para mantenimiento de cauces fronterizos y manejo conjunto de plásticos.

- Evaluación quinquenal con ajuste de metas; incorporación de nuevas tecnologías y mejores prácticas.

Estimación de Inversión y Beneficios

| Concepto | Inversión estimada | Fuente potencial |
| --- | --- | --- |
| Relleno sanitario regional + estaciones de transferencia | Q 180–220 millones | Gobiernos municipales + MARN + BID |
| Plantas de compostaje y centros de acopio | Q 45–60 millones | MAGA + Cooperación internacional |
| Equipo de recolección y campañas educativas | Q 35–45 millones | SEGEPLAN + CONAP + Aportes comunitarios |
| Total quinquenio 2026–2030 | Q 260–325 millones |  |

Beneficios directos:

- ✅ Reducción de ~31 000 toneladas/año de carga contaminante al río

- ✅ Menor azolvamiento → prolongación de vida útil de presas y menor riesgo de inundaciones

- ✅ Producción de abono orgánico → menor uso de fertilizantes sintéticos → menos nutrientes al río

- ✅ Generación de empleo local: recolección, clasificación, compostaje, artesanía con reciclados

Riesgos y Medidas de Mitigación

| Riesgo | Impacto | Medida |
| --- | --- | --- |
| Baja cobertura de recolección rural | Vertido continúa | Recolección comunitaria rotativa + estaciones de acopio vecinales |
| Sin presupuesto municipal | Obras no se ejecutan | Fondo regional compartido + tarifa social diferenciada |
| Resistencia a separar en origen | Baja efectividad | Educación continua + incentivos locales (descuentos, abono gratuito) |
| Plásticos desde México | Carga transfronteriza | Incluir manejo de residuos en Acuerdo Bilateral Usumacinta |